Техническое задание

на выполнение работ по промывке гидравлической системы

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Работы по промывке гидравлической системы (контур тепловых насосов) |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | г.Сочи, пгт. Эсто-Садок, курорт Красная поляна, ул.Горная Карусель, д.3, ТРЦ (Торгово-развлекательный центр) |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок окончания выполнения работ – в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента авансового платежа. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Согласно ведомости объемов работ. Передаваемые тепловые насосы для промывки теплообменников: Минус 1 этаж: IХН-155 - 1шт 1 этаж: IХН-120- 1шт (напротив «Спортмастера») IХН-155- 1шт (напротив «Синабон») 2 этаж: Кинотеатр IХН-25- 1шт (операторная) IХН-40- 1шт (операторная) IХН-50- 2шт (операторная) IХН-155- 1шт (холл кинотеатр) IXH-120–1 шт (кабинет бухгалтера) Общие зоны IХН-65-1шт IХН-80-4шт(фудкорт) 3 этаж: Общие зоны IХН-120-1шт (вход аквапарк) Тренажерный зал IХН-80-1шт IХН-40-1шт Офисы IХН-40-4шт Итого: 21 шт. |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Не требуется. |
| 6 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Материально-техническое оснащение. Подрядчик должен иметь в наличии следующее оборудование: - Расходомер; - Промывочная станция для промывки теплообменников; - Химическое средство для очистки гидравлических систем; - Присадка ингибитор; - Антикоррозионные, стабилизирующие присадки; - СИЗ (защитные очки, перчатки, респираторы); - Гидропневматическая станция для промывки трубопроводов. Работы выполнить с использованием своих материалов. Все материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, работоспособными, не переделанными, не поврежденными. Все используемые Исполнителем материалы, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям СНиПов, ГОСТов, ОСТов, ТУ и иметь технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Не допускается использование товара с иными техническими характеристиками. Требования к персоналу. Все работы должны выполняться квалифицированным обученным персоналом. Обязательно наличие у участника закупки специалиста, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения работ, аналогичных предмету закупки. Требования к опыту. Наличие опыта выполнения работ, аналогичных предмету закупки – не менее 2 (двух) договоров. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | Перед началом работ необходимо выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - Предоставить удостоверение по ТО – руководителю; - Предоставить удостоверение по ПБ – руководителю; 3. Предоставить Приказы: - «О назначении лиц, ответственных за выполнение требований охраны труда на объекте»; - «О назначении лиц, ответственных за выполнение требований пожарной безопасности на объекте»; Подрядчик должен обеспечить соблюдение всеми участниками требований по безопасному ведению работ, требований СНиП 12-03-2001, по охране окружающей среды, пожарной безопасности ППР РФ, допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержание и соблюдение на месте ведения работ и прилегающей территории санитарных норм, ПБЭЭП. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Сотрудники Исполнителя должны знать точки расположения пожарных кранов и огнетушителей. Подрядчик обязан обеспечить полный и беспрепятственный доступ уполномоченным представителям Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль выполнения работ по настоящему договору, для проведения текущего контроля применяемого инструмента, оборудования и материалов, и выполнения работ. Соблюдение Правил охраны труда и действующего на территории Заказчика санитарно- противоэпидемического режима - обязательно. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с требованиями Правил охране труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды для подрядных организаций. В связи с проведением работ в условиях действующего учреждения выполнение работ, сопровождающихся повышенным шумом и запыленностью, не допускается до 09:00ч и после 22:00ч. Подрядчик обязан содержать места производства работ в чистоте, проводя уборку мусора и пыли, вывозя собственными силами строительный мусор. Заказчик обеспечивает наличие на объекте ВРУ для подключения электроинструмента и механизмов Подрядчика. Подрядчик организует при необходимости дополнительное освещение к существующему собственными силами. При повреждении действующих коммуникаций (оборудование пожарной, охранной сигнализаций, телефонные, компьютерные кабеля) ремонт и восстановление производится полностью за счет сил и средств Подрядчика. Подрядчик несет полную материальную ответственность за порчу имущества сторонних лиц, причиненного вследствие своих действий. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | Работы выполняются в соответствии с соответствующими Государственными стандартами и нормами. Качество работ должно соответствовать настоящему Техническому заданию, условиям договора, действующему законодательству Российской Федерации, Гражданскому кодексу Российской Федерации, санитарному законодательству Российской Федерации, Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», строительным нормам и правилам. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Подрядчик дает гарантию на выполненные работы и материал сроком 12 (двенадцать) месяцев. Исполнитель гарантирует устранение недостатков в течение 10 (Десяти) дней с момента поступления ему претензии Заказчика собственными силами и за свой счет в удобное для Заказчика время. Устранение дефектов, обнаруженных в течение гарантийного срока, осуществляется Исполнителем за свой счет без последующей компенсации Заказчиком расходов на устранение дефектов, при этом гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | Контроль качества и сроков выполнения работ производится Заказчиком комиссионно. Подрядчик за 24 часа до окончания работ извещает членов комиссии о выполнении работ по договору. Сдача и приемка работ выполняются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ. По окончании работ предоставить: 1. Акты скрытых работ; 2. Акты выполненных работ - формы КС-2, КС-3; 3. Журнал учета выполненных работ – форма КС-6; 4. Акт о проведении проверки расхода воды (протока) теплоносителя через теплообменники автономных кондиционеров (21шт.) с использованием расходомера "до" промывки гидравлической системы. 5. Акт о проведении проверки расхода воды (протока) теплоносителя через теплообменники автономных кондиционеров (21шт.) с использованием расходомера "после" промывки гидравлической системы. 6. Акт о проведении проверки расхода воды (протока) теплоносителя через пластинчатый теплообменник (2шт.) с использованием расходомера "до" промывки гидравлической системы. 7. Акт о проведении проверки расхода воды (протока) теплоносителя через пластинчатый теплообменник (2шт.) с использованием расходомера "после" промывки гидравлической системы. Выявленные недостатки, если они возникли по вине Подрядчика, подлежат устранению силами и за счет Подрядчика в течение 1 (одного) календарного дня с даты их обнаружения, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ. |
| 12 | Дополнительные требования | Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований: 1. Стандарта взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных работ и ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна, по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ; 2. Регламента взаимодействия структурных подразделений НАО «Красная поляна» при возмещении подрядными организациями затрат НАО «Красная поляна» на энергоресурсы, затраченные в процессе производства строительно-монтажных, ремонтных работ и оказания услуг подрядными организациями на объектах Курорта Красная Поляна. |
| 13 | Приложение | 1. Ведомость объемов работ; 2. Локальный ресурсный сметный расчет. 3. Проект систем вентиляции и кондиционирования ТРЦ; 4. Инструкция по эксплуатации тепловых насосов; 5. Коммерческое предложение; 6. Стандарт взаимодействия НАО «Красная поляна» с подрядными организациями (исполнителями работ) в области организации и производства строительно-монтажных работ и ремонтных работ на территории Курорта Красная Поляна, по обеспечению требований охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ; 7. Регламент взаимодействия структурных подразделений НАО «Красная поляна» при возмещении подрядными организациями затрат НАО «Красная поляна» на энергоресурсы, затраченные в процессе производства строительно-монтажных, ремонтных работ и оказания услуг подрядными организациями на объектах Курорта Красная Поляна. |

Техническое задание разработал:

Начальник эксплуатации систем

вентиляции и кондиционирования                    ___________________/А.В. Дмитриев/

(подпись)	                     (Ф.И.О.)

Согласовано:

Начальник управления эксплуатации

инженерных систем                                                _____________________/ В.В. Лагин/

(подпись)	             (Ф.И.О.)