"Техническое задание по организации использования пляжной территории протяженностью 225 м от ПК 28+50 до ПК 30+75 в границах сооружения "Инженерная защита территории Имеретинской низменности".

Краснодарский край, Сириус, береговая зона Имеретинской низменности в междуречье рек Мзымта и Псоу, часть сооружения берегозащиты с кадастровым номером 23:49:0000000:6841 протяженностью 225 метров.

- ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

При организации планирования территории, необходимо учесть нормативные документы:

| СП 2.1.3678-20 | «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 г. №44); |
| --- | --- |
| СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 | «Устройство, оборудование и эксплуатация пляжей Краснодарского края» |
| от 10 января 2002 года N 7-ФЗ (с изменениями на 26 марта 2022 года) | Федеральный закон "Об охране окружающей среды" |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2006 г. N 536 | ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ |
| РЕШЕНИЕ от 26 сентября 2019 г. N 102 | Правила землепользования и застройки Муниципального образования города-курорта Сочи. |
| ГОСТ Р 55698-2013 | "Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования". |
| СП 42.13330.2011 | «Планировка и застройка городских и сельских посе лений» |

Благоустраиваемая зона является пляжной территорией протяженностью 225 м от ПК 28+50 до ПК 30+75 в границах объекта "Инженерная защита Имеретинской низменности".

Территория предназначена для пляжного отдыха населения.

Площадь в границах проектирования – 0,9 га.

Согласно договора аренды от 07.08.2020 г. № 243/ДА недвижимого государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, для осуществления деятельности по организации пляжного отдыха Заказчику передана часть защитного пляжа гидротехнического сооружения протяженностью 225 м от ПК 28+50 до ПК 30+75).

Общая протяженность вдоль побережья 225 м, ширина переменная (25,5-41,8 м), вместимость 800 человек.

Режим использования прибрежных территорий.

Территория имеет пологий рельеф, со слабо выраженным уклоном в юго-восточном направлении в сторону моря.

На территории полезных ископаемых не числится. Территория свободна от за стройки и подземных коммуникаций.

Территория обустройства относится к IV климатическому району.

Расчетная глубина промерзания грунтов – 0,8 м.

Среднегодовая температура — +14,2 °C

Средняя температура января — +6,0 °C

Средняя температура августа — +23,6 °C

Среднегодовая скорость ветра — 2,2 м/с

Среднегодовая влажность воздуха — 74 %

Снеговой район -II

Снеговая нагрузка

Нормативная -84 кг/м2

Расчетная -120 кг/м2

Ветровой район IV

Средняя скорость ветра зимой 5 м/сек.

Нормативная ветровая нагрузка 48 кг/м2

Гололедный район IV

Сейсмичность - 8 баллов (согласно отчета по Сейсмическому микрорайонированию).

Территория отвечает требованиям радиационной безопасности.

Опасные природные воздействия:

- высокая естественная влажность грунтов;

- повышенная сейсмичность района;

- смерчи

В структуре архитектурно-планировочной организации благоустраиваемой территории

решается задача обустройства зоны пляжного отдыха посетителей.

Благоустраиваемая зона пляжной территории представляет собой защитный пляж из галечного материала фракцией 40-120 мм, который является одним из элементов существующего эксплуатируемого гидротехнического сооружения инженерной защиты берега, поэтому проектные решения учитывают сохранение существующего рельефа.

Для малых архитектурных форм, устройства дорожек и площадок предусмотрено применение безопасных покрытий, материалов и оборудования. Все предусмотренные на территории благоустройства здания и сооружения являются временными с возможностью демонтажа вручную и используются средства малой механизации на пневмоходу (экскаватор-погрузчик GCB 3cx eco super или его аналог), которые оказывают на окружающую среду минимальное воздействие.

Вход на территорию пляжа осуществляется с променада по двум лестницам, находящимся в центральной и западной части пляжной территории. Центральная входная зона оборудована пандусом для МГН шириной 1,20 м между металлическими перилами с уклоном 8%. Пандус разборный, на болтовых соединениях, с использованием рифленого металлического листа. В конце курортного сезона демонтируется.

Элемент берегоукрепления (волноотбойная стенка) при устройстве пандуса не затрагивается. Конструкция пандуса для МГН уточняется у поставщика.

Представленная в проекте схема благоустройства защитного пляжа гидротехнического сооружения (лист 2 графической части данного раздела) с расположением сооружений, оборудования и элементов благоустройства выполнена в соответствии с соблюдением действующих норм и правил, в том числе СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 "Устройство, оборудование и эксплуатация пляжей Краснодарского края", ГОСТ Р 55698-2013 "Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования". Для улучшения организации отдыха на благоустраиваемой территории предусмотрено функциональное зонирование, состоящее из следующих зон:

· солярии;

· аэрарии, в.т.ч. для МГН;

· зона развлечений;

· зоны сервиса;

· зона купания для детей;

· зона купания для МГН.

По территории галечного пляжа, в соответствии с п.8.8.5 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97, предусмотрены дорожки из деревянных щитов, соединенных между собой. Покрытие щитов -

сплошной настил из досок по ГОСТ 24454-80.

Ширина настила 3,6 м и 1,5 м, в местах, где предусмотрено движение МГН, не менее 2,0 м. Кроме того, пляж оборудован деревянными дорожками шириной 1,2 м, уложенными непосредственного на поверхность галечного пляжа. Ширина дорожек и настилов не противоречит п.5.1 ГОСТ Р 55699-2013.

Для организации соляриев, расположенных в центральной и юго-восточной части территории пляжа ближе к урезу воды, используются существующие участки галечного пляжа, оборудованные лежаками на 500 человек.

Для оборудования соляриев также используются зонты, рассчитанные на 300 чел., а также остальные 200 чел. располагаются на лежаках под открытым небом.

Согласно п. 8.8.7. СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 на открытых солнечных площадках с учетом поворота лежаков (шезлонгов) по направлению движения солнца расстояние между лежаками (шезлонгов) 1 м по длине и 1 м по ширине.

Зона, где расположен аэрарий вместимостью 300 чел, проходит вдоль пляжной территории, участки которой разделены деревянными дорожками и дорожками из деревянных щитов. Зона целиком расположена под натяжными тентами-парусами, закрепленными на бетонных блоках, уложенных заподлицо с поверхностью пляжа. Это зона оборудуется шезлонгами, столиками на два шезлонга.

Аэрарий для МГН, рассчитанный на 16 человек, расположенный на деревянном помосте в непосредственной близости от проектируемого пандуса. В этой зоне предусмотрено кабинка для переодевания МГН, а также душевая стойка и устройство для мытья ног.

Согласно п.8.8.6. СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 расстоянием между лежаками (шезлонгами), устанавливаемыми под навесом, по длинной стороне 0,55 м и по короткой - 1м. Такое размещение не позволяет поворачивать лежаки.

Теневой навес аэрария не является препятствием для свободного доступа к береговой полосе (20-метровая зона), так как не имеет ограждений и открыт со всех сторон, что не противоречит ст.6 Водного Кодекса РФ.

В акватории для купания, отделенной буйками на расстоянии 75 м от уреза воды, расположены также зоны для купания детей и МГН. Расстояние от уреза воды до границ этих зон 30 м. Кроме того, детская зона имеет сетчатое ограждение высотой 1,5 м. Зона для купания детей примыкает к детским площадкам, а в зону купания для МГН ведет разборный пандус, идущий от зоны солярия для МГН. Конструкция пандуса уточняется у поставщика.

На участке в границах от ПК 33+50 до ПК 34+00 купание запрещено. Этот участок отделен от акватории для купания надводным ограждением с установкой знаков, запрещающих купание.

Напротив входов на пляжную территорию предусмотрены стойки информации.

К волноотбойной стенке примыкают зоны, где на деревянных щитах, уложенных на поверхность галечного пляжа, расположено необходимое пляжное оборудование (кабинки для переодевания, открытые душевые, устройства для мытья ног и пр.), что регламентировано разделом 8 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97.

Обязательно, в соответствии с разделом 8 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97, в состав пляжных сооружений должны входить предусмотренные проектом души, питьевые фонтанчики, кабины для переодевания, туалеты для посетителей, туалеты для посетителей и МГН расположены рядом со зданием хозблока в пределах 100 м зоны отдыха на пляже, но не ближе 50 м от уреза воды (П.5.35, приложение А ГОСТ Р 55698-2013).

Кабинки для переодевания согласно п.5.35 ГОСТ Р 55698-2013 расположены не далее 50 м от места купания и не далее 100 м друг от друга.

Открытые душевые стойки с пресной водой располагаются вблизи кабин для переодевания в соответствии с.п.8.7.3 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97, там же в соответствии с.п.8.7.2 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 расположены устройства для мытья ног.

С целью снижения антропогенной нагрузки на водные и земельные ресурсы, предусматриваемые требованиями Водного кодекса, ФЗ "Об охране окружающей среды", а также в связи с отсутствием возможности отвода стоков в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации пользоваться моющими средствами для принятия душа строго запрещается. Таблички с указанием данного предписания обязаны располагаться около каждой душевой стойки.

Рядом с душевыми насадками и устройствами для мытья ног равномерно расположены питьевые фонтанчики (п.8.5.1 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97).

Урны для мусора расположены в соответствии с п.5.37 ГОСТ Р 55698-2013 на расстоянии не более 40,0 м друг от друга и не ближе 10,0 м от акватории.

На территории пляжа согласно п.8.1.5 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 равномерно на расстоянии 4-5 м от уреза воды через 25 м друг от друга располагаются укомплектованные спасательные стойки.

Ближе к морю согласно приложению А ГОСТ Р 55698-2013 рассредоточено не далее 200,0 м друг от друга расположены 2 спасательные вышки.

При входе на территории пляжа установлены информационный щит и флагштоки.

Для обозначения границ купания и опасных для плавания мест предусмотрены плавучие ограждения из отдельных буев, швартующихся на специальных якорях на расстоянии 30,0 м друг от друга, что соответствует п.8.1.4 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97.

Перед входом на пляж запроектированы велопарковки общей вместимостью 40 велосипедов.

Хранение автотранспорта посетителей пляжа осуществляются на муниципальных парковках на расстоянии не далее 1000 м от входа на пляж. Нахождение автотранспорта на обустраиваемой пляжной территории не предусмотрено.

Для комфортного пребывания отдыхающий на территории предусмотрены палатки для реализации продовольственных товаров. Палатка для (реализация возможна только в фабричной упаковке, согласно пункту 8.12.2 СанПин 2.1.2-03.1.12.366-97), согласно требованиям, площадь одной палатки не превышает 7,5 кв.м. Палатка - мороженное 3х2,5 м. – 2 шт. Палатка - прохладительные напитки 3х2,5 м. - 2 шт.

Расчет сооружений, элементов благоустройства и оборудования для пляжа (СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 «Устройство, оборудование и эксплуатация пляжей Краснодарского края», приложение 4 для пляжей турбаз отдыха, пансионатов и гостиниц; ГОСТ Р 55698-2013 "Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования").

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Площадь пляжа 9 000 кв.м, протяженность береговой полосы 225м.

Расчет необходимого оборудования пляжа произведен, исходя из его вместимости и протяженности. Проектом принята вместимость пляжа 800 человека в т.ч. 16 инвалидов (3%).

При протяженности береговой полосы пляжа 225 м максимально допустимое число посетителей 1 040 чел. (п.4.11, минимальная протяженность береговой полосы - 0,2 м на одного посетителя). При одновременной загрузке 0,7-0,9 (п.4.12) расчетное число посетителей снижается до 728-936 чел.

Проектом принята вместимость пляжа 800 чел.

1. Здания (сооружения) – администрация не менее 9 кв.м (для пляжей гостиниц могут не предусматриваться); радиоузел не менее 9 кв.м; медпункт не менее 9 кв.м (может быть при здании гостиницы); актинометрическая станция не менее 9 кв.м (может быть при здании гостиницы); пункт охраны не менее 9 кв.м; пункт проката – 18 кв.м. палатка - мороженное - 7,5 кв.м., палатка - прохладительные напитки - 7,5 кв.м., палатка - СПА - 9 кв.м. экскурсионная палатка - 9 кв.м.,

2. Спасательная вышка - не менее, чем через 200,0 м друг от друга (ГОСТ Р 55698-2013). Проектом принято 2 спасательных вышки.

4. Теневой навес - на 20% от общего количества находящихся на пляже, из расчета 4,0 кв. м на человека (800х0,2 х4,0=640,0 кв.м). Проектом предусмотрено 635 кв.м теневых навесов.

Для организации соляриев, расположенных в центральной и юго-восточной части территории пляжа ближе к урезу воды, используются существующие участки галечного пляжа, оборудованные лежаками на 500 человек.

Для оборудования соляриев также используются зонты, рассчитанные на 300 чел., а также остальные 200 чел. располагаются на лежаках под открытым небом.

Согласно п. 8.8.7. СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 на открытых солнечных площадках с учетом поворота лежаков (шезлонгов) по направлению движения солнца расстояние между лежаками (шезлонгов) 1 м по длине и 1 м по ширине.

Зона, где расположен аэрарий вместимостью 300 чел, проходит вдоль пляжной территории, участки которой разделены деревянными дорожками и дорожками из деревянных щитов. Зона целиком расположена под натяжными тентами-парусами, закрепленными на бетонных блоках, уложенных заподлицо с поверхностью пляжа. Это зона оборудуется шезлонгами, столиками на два шезлонга.

Аэрарий для МГН, рассчитанный на 16 человек, расположенный на деревянном помосте в непосредственной близости от проектируемого пандуса. В этой зоне предусмотрено кабинка для переодевания МГН, а также душевая стойка и устройство для мытья ног.

Согласно п.8.8.6. СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 расстоянием между лежаками (шезлонгами), устанавливаемыми под навесом, по длинной стороне 0,55 м и по короткой - 1м. Такое размещение не позволяет поворачивать лежаки.

Теневой навес аэрария не является препятствием для свободного доступа к береговой полосе (20-метровая зона), так как не имеет ограждений и открыт со всех сторон, что не противоречит ст.6 Водного Кодекса РФ.

В акватории для купания, отделенной буйками на расстоянии 75 м от уреза воды, расположены также зоны для купания детей и МГН. Расстояние от уреза воды до границ этих зон 30 м. Кроме того, детская зона имеет сетчатое ограждение высотой 1,5 м. Зона для купания детей примыкает к детским площадкам, а в зону купания для МГН ведет разборный пандус, идущий от зоны солярия для МГН. Конструкция пандуса уточняется у поставщика.

На участке в границах от ПК 33+50 до ПК 34+00 купание запрещено. Этот участок отделен от акватории для купания надводным ограждением с установкой знаков, запрещающих купание.

Напротив входов на пляжную территорию предусмотрены стойки информации.

К волноотбойной стенке примыкают зоны, где на деревянных щитах, уложенных на поверхность галечного пляжа, расположено необходимое пляжное оборудование (кабинки для переодевания, открытые душевые, устройства для мытья ног и пр.), что регламентировано разделом 8 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97.

Обязательно, в соответствии с разделом 8 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97, в состав пляжных сооружений должны входить предусмотренные проектом души, питьевые фонтанчики, кабины для переодевания, туалеты для посетителей.

Туалеты для посетителей и МГН расположены рядом со зданием хозблока в пределах 100 м зоны отдыха на пляже, но не ближе 50 м от уреза воды (П.5.35, приложение А ГОСТ Р 55698-2013) .

Кабинки для переодевания согласно п.5.35 ГОСТ Р 55698-2013 расположены не далее 50 м от места купания и не далее 100 м друг от друга.

Открытые душевые стойки с пресной водой располагаются вблизи кабин для переодевания в соответствии с.п.8.7.3 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97, там же в соответствии с.п.8.7.2 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 расположены устройства для мытья ног.

С целью снижения антропогенной нагрузки на водные и земельные ресурсы, предусматриваемые требованиями Водного кодекса, ФЗ "Об охране окружающей среды", а также в связи с отсутствием возможности отвода стоков в централизованную сеть хозяйственно-бытовой канализации пользоваться моющими средствами для принятия душа строго запрещается. Таблички с указанием данного предписания обязаны располагаться около каждой душевой стойки.

Рядом с душевыми насадками и устройствами для мытья ног равномерно расположены питьевые фонтанчики (п.8.5.1 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97).

Урны для мусора расположены в соответствии с п.5.37 ГОСТ Р 55698-2013 на расстоянии не более 40,0 м друг от друга и не ближе 10,0 м от акватории.

На территории пляжа согласно п.8.1.5 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 равномерно на расстоянии 4-5 м от уреза воды через 25 м друг от друга располагаются укомплектованные спасательные стойки.

Ближе к морю согласно приложению А ГОСТ Р 55698-2013 рассредоточено не далее 200,0 м друг от друга расположены 2 спасательные вышки.

При входе на территории пляжа установлены информационный щит и флагштоки.

Для обозначения границ купания и опасных для плавания мест предусмотрены плавучие ограждения из отдельных буев, швартующихся на специальных якорях на расстоянии 30,0 м друг от друга, что соответствует п.8.1.4 СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97.

Перед входом на пляж запроектированы вело парковки общей вместимостью 40 велосипедов.

Хранение автотранспорта посетителей пляжа осуществляются на муниципальных парковках на расстоянии не далее 1000 м от входа на пляж. Нахождение автотранспорта на обустраиваемой пляжной территории не предусмотрено.

Для комфортного пребывания отдыхающий на территории предусмотрены палатки для реализации продовольственных товаров. Палатка для (реализация возможна только в фабричной упаковке, согласно пункуту 8.12.2 СанПин 2.1.2-03.1.12.366-97), согласно требованиям, площадь одной палатки не превышает 7,5 кв.м. Палатка - мороженное 3х2,5 м. – 2 шт. Палатка - прохладительные напитки 3х2,5 м. - 2 шт.

Расчет сооружений, элементов благоустройства и оборудования для пляжа (СанПиН 2.1.2-03.1.12.366-97 «Устройство, оборудование и эксплуатация пляжей Краснодарского края», приложение 4 для пляжей турбаз отдыха, пансионатов и гостиниц; ГОСТ Р 55698-2013 "Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования")

Площадь пляжа 9 000 кв.м, протяженность береговой полосы 225м.

Расчет необходимого оборудования пляжа произведен, исходя из его вместимости и протяженности. Проектом принята вместимость пляжа 800 человека в т.ч. 16 инвалидов (3%).

При протяженности береговой полосы пляжа 225 м максимально допустимое число посетителей 1040 чел. (п.4.11, минимальная протяженность береговой полосы - 0,2 м на одного посетителя). При одновременной загрузке 0,7-0,9 (п.4.12) расчетное число посетителей снижается до 728-936 чел. Проектом принята вместимость пляжа 800 чел.

1. Здания (сооружения) – администрация не менее 9 кв.м (для пляжей гостиниц могут не предусматриваться); радиоузел не менее 9 кв.м; медпункт не менее 9 кв.м (может быть при здании гостиницы); актионометрическая станция не менее 9 кв.м (может быть при здании гостиницы); пункт охраны не менее 9 кв.м; пункт проката – 18 кв.м. палатка - мороженное - 7,5 кв.м., палатка - прохладительные напитки - 7,5 кв.м., палатка - СПА - 9 кв.м. экскурсионная палатка - 9 кв.м.,

2. Спасательная вышка - не менее, чем через 200,0 м друг от друга (ГОСТ Р 55698-2013). Проектом принято 2 спасательных вышки.

4. Теневой навес - на 20% от общего количества находящихся на пляже, из расчета 4,0 кв. м на человека (800х0,2 х4,0=640,0 кв.м). Проектом предусмотрено 635 кв.м теневых навесов.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Разработанные проектом временные сооружения не являются объектами капитального строительства и носят сезонный характер, что не противоречит правилам землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Сочи. В конце курортного сезона все сооружения подлежат демонтажу.

Монтаж в начале пляжного сезона и демонтаж в конце временных сооружений для оборудования пляжа производится вручную.

Железобетонные элементы (фундаментные блоки) доставляется на пляж с помощью средств малой механизации. Для этого используется экскава тор-погрузчик GCB 3cx eco super на пневмоходу или аналогичный, который также используется для выравнивания поверхности галечного пляжа. Железобетонные фундаментные блоки под стойки теневого навеса высотой 0,5 м зарываются в грунт заподлицо. При этом целостность обратного фильтра из камней массой 2-3 т, расположенных под слоем галечного материала не нарушается.

- Основные технико-экономические показатели по территории

благоустройства

Площадь территории – 9000 м2

Площадь застройки временных сооружений – 60,8 м2

Протяженность вдоль побережья - 225 м

Вместимость – 800 чел.

Площадь благоустройства – 2 421,0 м2

в т.ч. -деревянные дорожки - 960,0 м2

-площадки из деревянных щитов, уложенных на поверхность пляжа - 1 553,9 м2

- пандусы - 44,9 м2

- песчаное покрытие -130,9 м2

Площадь озеленения – используются растения в кадках

Общая площадь соляриев – 2432,0 м2

Общая площадь аэрариев – 1 011,77 м2

в т.ч. для МГН - 302,81 м2

Общая площадь детских площадок – 300,0 м2

- Трансфер

Для организации перевозки гостей отеля до пляжа, необходимо предусмотреть 2 пассажирских микроавтобуса, класса Mercedes-Benz Sprinter.

Трансфер должен курсировать непрерывно в рабочие часы пляжа.