ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТ 01-0117 2025г. КПП №5.1 АБК/К20

«Модуль КПП, устройство ограждения периметра 3Д забором с 3-мя точками прохода и 1-ой точкой проезда «откатными воротами шириной в 6 метров» и благоустройством территории включая пешеходные дорожки.

по объекту: ООО «Сочи Парк Отель»

| № | Перечень основных данных | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Сочи Парк Отель» |
|  | Источники финансирования | Собственные средства Инвест проект 2024г.Статья расхода 2211120 Приобретение мебели и оборудования |
|  | Место расположения объекта | Россия, 354349, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр. Континентальный, д. 6, |
|  | Сроки начало и окончания строительства | По результатам конкурса |
|  | Намечаемый размер капвложений | Определяется по конкурсу/тендеру с учетом предельных затрат |
|  | Генподрядчик | Определяется по тендеру |
|  | Особые условия строительства | Расчетная температура-20ºC |
|  | Основные требования к архитектурно-планировочным решениям | КПП№5.1: - Цвет модуля КПП №5.1: Наружный Каркас и дверь - Белый RAL 9003 Наружный основной цвет стен – Бежевый RAL 1014 Внутренняя отделка - Панель ПВХ Белый Круглосуточно работающего контрольно-пропускного пункта КПП №5.1 7,2/4 метра (Нового модуля КПП №5.1 7,2\4 метра). Помещение КПП№5.1 должно быть обособленным; -помещение пропускного режима (для осуществления досмотра ручной клади и личных вещей, проносимых на территорию и предметов подлежащих выносу/вывозу с территории отеля) предусматривающая 1-но рабочее место; -помещение охраны (оснащено офисной мебелью). -помещение для хранения ДТСО (дополнительных технических средств охраны) укомплектовано металлическими стеллажами по 4 полки. |
|  | Основные требования к инженерному обеспечению и внешнему виду | Модуль КПП№5.1: Составляющие; Длина/мм; Ширина/мм; Высота/мм; Количество/ шт. Размер блок-модуля; 7 200; 4 000; 2 510 + кровля; 1. Размер блок-контейнеров в составе БМ; 4 000; 2 400; 2 510; 3. Спецификация и комплектация на один БМ:. Металлический каркас; Гнутый швеллер 100х50х3мм. стойки: угол 63х63х5мм.. Цвет рамы (каркаса); Краска: грунт-эмаль. Цвет: белый.. Внешняя обшивка стен; Проф. лист С8 0,4 мм, проф. лист с полимерным покрытием, цвет RAL 1014.. Конструкция крыши; Плоская, сварная кровля из металлического Х\К листа толщина 0,7-0,8 мм, поверх двускатная кровля из кровельного листа МП-20 на металлических фермах.. Деревянный каркас; Брус 100х40мм естественной влажности.. Утеплитель: минеральная вата; Пол.; 50 мм. Потолок.; 50 мм. Стены.; 50 мм. Перегородки.; 50 мм. Ветро-гидроизоляция Пленка строительная ПВХ; Пол.; 100 мКм.. Потолок.; 100 мКм.. Стены.; 100 мКм.. Перегородки.; 100 мКм.. Отделка потолков и стен в помещениях; Панель ПВХ. Цвет: белый.. Пол многослойный в помещениях; Металлический лист 0,5мм, брус 100х40мм (шагом 60см), поверх доска 100х25 мм (с шагом 10-15см), ОСП 15мм, линолеум бытовой, плинтус ПВХ. Закладная под турникет из алюминиевого рифленого листа 1,5 мм.. Двери:. Дверь входная; Дверь металлическая (металл/МДФ), утепленная, размер по коробке: 800х1950мм, с врезным замком, с комплектом ключей. Производство: Россия. Цвет – белый.; 4 шт.. Дверь межкомнатная; Дверь металлическая (металл/МДФ), утепленная, размер по коробке: 800х1950мм, с врезным замком, с комплектом ключей. Производство: Россия. Цвет – белый.; 2 шт.. Окна:. Окно; МП 700х900мм, поворотный механизм (3-х камерный профиль, однокамерный стеклопакет 24 мм).; 4 шт.. МП 1500х1000мм, с форточкой для выдачи документов (3-х камерный профиль, однокамерный стеклопакет 24 мм).; 1 шт.. Мебель:. Шкаф купе; Размер 1200х450 мм.; 2 шт.. Стол письменный; Размер 1400х600мм.; 2 шт.. Тумбочка офисная; Этюд, ЛДСП, 4 выдвижных ящика, цвет – бук бавария.; 2 шт.. Стеллаж металлический; Размер 1000х300мм, 4 полки.; 6 шт.. Стул офисный; Изо, на металлическом каркасе, цвет - черный.; 4 шт.. Шкаф инструментальный; TNC 180.B1.S5; 2 шт.. Электрика:. Освещение; Светильник светодиодный 18Вт.; 6 шт.. Розетка; Двойная, с заземлением.; 6 шт.. Выключатель; Одноклавишный.; 3 шт.. Электропроводка.; Скрыта в кабель-канале (Кабель ВВГнг на розетки 3*2.5, на освещение 2*1.5).. Электрозащита.; Авт. на розетки 16А; Авт. на освещение 10А.. Способ подключения к сети.; Вводно-распределительный щит.. |
|  | Условия сдачи работы | Подписанием Акта приема передачи |
|  | Особые условия | Осуществить монтаж Модуля КПП №5.1 на подготовленную площадку, руководствуясь в работе нормативными актами. |